奎文校区1、2、8号公寓疏散楼梯间防火分隔安装项目询价表

项目编号：ZW-2026-031

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 工程量 | 申报单价（元） | 申报合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨内隔墙 | ㎡ | 50.36 |  |  | 轻钢龙骨采用75 系列热镀锌轻钢龙骨，壁厚 ≥0.6mm，竖龙骨间距≤400mm；空腔满填≥100mm 厚 A 级防火岩棉；双层水泥压力板错缝安装，外侧 2cm 高密度板、内侧普通密度板，整体耐火极限≥2.00h，石膏抹面。 |
| 2 | 砌筑门框墙 | ㎡ | 17.5 |  |  | 红砖24墙砌筑框，门框上方加过门梁。 |
| 3 | 墙面乳胶漆粉刷 | ㎡ | 135.72 |  |  | 刮石膏腻子，喷刷乳胶漆两遍 |
| 4 | 墙裙仿石漆处理 | ㎡ | 14.82 |  |  | 喷刷仿石漆2遍 |
| 5 | 安装防火门 | 套 | 6 |  |  | 防火门：0.9m*2.1m |
| 6 | 卫生清理 | 项 | 1 |  |  | 垃圾外运 |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为29578.4元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：2年。

5.工期：14个日历日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：     年  月  日