山东信息职业技术学院奎文校区高层次人才公寓装修项目报价单

| 序号 | 房间 | 项目名称 | 项目特征 | 材料品牌 | 单个房间工程量 | 房间数 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧室 | 墙面乳胶漆 | 1.损坏墙皮铲除，腻子找平； 2.喷刷乳胶漆2遍； 3.要求：表面光滑、洁白、不得有掉漆、钉孔、边角线条清晰。 4.乳胶漆品牌：参考立邦、多乐士、三棵树、嘉宝莉等。 |  | 56.18 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 2 |  | 顶面乳胶漆 | 1.损坏墙皮铲除，腻子找平； 2.喷刷乳胶漆2遍； 3.要求：表面光滑、洁白、不得有掉漆、钉孔、边角线条清晰。 |  | 18.9 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 3 |  | 拆除墙裙 | 1.原有墙裙拆除； 2.墙面抹灰找平； 3.拆除垃圾清运。 |  | 17.3 | 2 | 米 |  |  |  |
| 4 |  | 拆除石膏线 | 1.原有石膏线拆除； 2.墙面抹灰找平； 3.拆除垃圾清运。 |  | 18.3 | 2 | 米 |  |  |  |
| 5 |  | 瓷砖地面 | 铺贴80*80cm方形瓷砖：干硬灰、砂浆铺贴瓷砖，误差不得超过2㎜，相邻砖高差不得超过1㎜，地砖缝宽1㎜，不得超过2㎜，勾缝均匀，顺直；铺贴完用白水泥擦缝，缝要填充密实，平整光滑。后将表面擦净。（颜色由甲方确认） |  | 18.9 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 6 |  | 踢脚线 | 8cm不锈钢踢脚线（颜色由甲方确认） |  | 17 | 2 | 米 |  |  |  |
| 7 | 书房 | 墙面乳胶漆 | 参照上述同类项目要求 |  | 55.18 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 8 |  | 顶面乳胶漆 | 参照上述同类项目要求 |  | 17.4 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 9 |  | 拆除墙裙 | 参照上述同类项目要求 |  | 16.8 | 2 | 米 |  |  |  |
| 10 |  | 拆除石膏线 | 参照上述同类项目要求 |  | 16.8 | 2 | 米 |  |  |  |
| 11 |  | 瓷砖地面 | 参照上述同类项目要求 |  | 17.4 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 12 |  | 踢脚线 | 8cm不锈钢踢脚线（颜色由甲方确认） |  | 16.8 | 2 | 米 |  |  |  |
| 13 | 中间活动区及厨房卫生间 | 墙面乳胶漆 | 参照上述同类项目要求 |  | 37.2 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 14 |  | 顶面乳胶漆 | 参照上述同类项目要求 |  | 9 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 15 |  | 拆除石膏线 | 参照上述同类项目要求 |  | 16 | 2 | 米 |  |  |  |
| 16 |  | 瓷砖地面 | 参照上述同类项目要求 |  | 18 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 17 |  | 踢脚线 | 参照上述同类项目要求 |  | 14 | 2 | 米 |  |  |  |
| 18 |  | 瓷砖墙面 | 1.铺贴40*80cm长方形瓷砖； 2.基层处理：墙面凿毛或拍浆拉毛处理； 3.砂浆铺贴； 4.误差不得超过2㎜，相邻砖高差不得超过1㎜，地砖缝宽1㎜，不得超过2㎜，勾缝均匀，顺直；铺贴完用白水泥擦缝，缝要填充密实，平整光滑。后将表面擦净。（颜色由甲方确认） |  | 55.8 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 19 |  | 拆除墙裙 | 参照上述同类项目要求 |  | 14 | 2 | 米 |  |  |  |
| 20 |  | 拆除实体墙及门及墙面瓷砖 | 1.原有墙体、门及墙面瓷砖拆除； 2.拆除垃圾清运； 3.包含后续工艺要求对拆除部分进行处理。 |  | 1 | 2 | 项 |  |  |  |
| 21 |  | 拆除原卫生间地台 | 拆除、垃圾清运 |  | 1 | 2 | 项 |  |  |  |
| 22 |  | 防水 | - 墙面涂刷刚性防水涂料； - 地面涂刷柔性防水涂料； - 排水口、墙缝等区域重点处理，堵漏王封堵。 |  | 2 | 2 | 间 |  |  |  |
| 23 |  | 卫生间吊顶 | 卫生间集成吊顶： - 铝板厚度：不低于0.6mm； - 窄边，哑光，纯色； - 包含照明灯具； - （颜色由甲方确认） |  | 5 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 24 | 其他 | 水电改造 | 1.根据甲方家具布置确定开关插座安装位置； 2.电线：国标4²BV硬线；穿线管采用阻燃绝缘PVC穿线管； 3.水管：PPR冷热水管；DN25，壁厚不低于4.2mm。 4.开关插座品牌：参考正泰、公牛、西门子等，饰板颜色由甲方确认。 5.水管、穿线管品牌：参考公元、日丰、金牛等。 |  | 56 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 25 |  | 砌实体墙 | 1.泡沫砖砌墙，墙体厚度20cm。 |  | 18.6 | 2 | ㎡ |  |  |  |
| 26 |  | 窗帘 | - 罗马杆材质：铝合金，厚度：1.3mm； - 窗帘折数为1.6倍。 - 遮光率不低于80%； - （窗帘颜色及材质由甲方确认） |  | 2 | 4 | 套 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1、报价统一为开具普通发票包括采购、施工等与此项目有关所有费用的价格。

2、质量保证：如出现问题将进行扣款处理。如有因施工质量等造成损失的情况，概由乙方负责。

3、预算控制价为51505.2元，超过控制价视为无效报价。

4、报价单请盖章后，与资格证书一并密封后投至山东信息职业技术学院奎文校区北门西侧值班室投标资料箱。报价截止时间：2025年5月8日下午16:00前。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：     年  月  日