附件1：

山东信息职业技术学院奎文校区核心光交箱迁移服务项目询价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原光纤配线柜拆除 |  | 1.原光纤配线柜拆除 2.原点位做光缆井 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 新光纤配线柜地面基础 |  | 新光纤配线柜水泥基座基础及检修井 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 30米PE穿线管 |  | 1.材质：PE 2.管径110mm | 5 | 根 |  |  |  |
| 4 | 30米288芯室外铠装光缆 |  | 外皮质量：环保聚乙烯（PE）保护管 加强钢丝：加强磷化钢丝 芯数规格：288芯 | 1 | 根 |  |  |  |
| 5 | 30米96芯室外铠装光缆 |  | 外皮质量：环保聚乙烯（PE）保护管 加强钢丝：加强磷化钢丝 芯数规格：96芯 | 4 | 根 |  |  |  |
| 6 | 30米48芯室外铠装光缆 |  | 外皮质量：环保聚乙烯（PE）保护管 加强钢丝：加强磷化钢丝 芯数规格：48芯 | 4 | 根 |  |  |  |
| 7 | 30米12芯室外铠装光缆 |  | 外皮质量：环保聚乙烯（PE）保护管 加强钢丝：加强磷化钢丝 芯数规格：12芯 | 4 | 根 |  |  |  |
| 8 | 光纤熔接 |  | 1.熔接类型：单模光纤熔接 2.熔接损耗：单模光纤：≤0.02dB/点 3.熔接设备：全自动光纤熔接机，具备光纤对准、自动加热、损耗测试功能 4.光纤类型：适配9/125μm单模、50/125μm或62.5/125μm多模光纤 5.保护方式：熔接点使用热缩保护套管加固，抗拉强度≥50N | 1600 | 点位 |  |  |  |
| 9 | 288芯光缆续接盒 |  | 1.芯数：288芯 操作方便密封性能可靠，重复开启方便接地保护可靠，强度高、可直埋或架空安装使用，全程保护光缆。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 96芯光缆续接盒 |  | 1.芯数：96芯 操作方便密封性能可靠，重复开启方便接地保护可靠，强度高、可直埋或架空安装使用，全程保护光缆。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 11 | 48芯光缆续接盒 |  | 1.芯数：48芯 操作方便密封性能可靠，重复开启方便接地保护可靠，强度高、可直埋或架空安装使用，全程保护光缆。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 12 | 12芯光缆续接盒 |  | 1.芯数：12芯 操作方便密封性能可靠，重复开启方便接地保护可靠，强度高、可直埋或架空安装使用，全程保护光缆。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 13 | 人工辅料及施工 |  | 1.光纤保护管2.光纤接地线 3.布线开沟4.含人工安装 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为开具普通发票包括采购、施工等价格。

2.质量保证：如出现问题将进行扣款处理。有施工质量等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为35000元，超过控制价视为报价无效。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：     年  月  日