| 滨海校区2号公寓楼分阳台、卫生间、窗户、山墙渗漏水点维修项目采购询价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号：ZW-2026-043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征及规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 窗户密封胶条开裂渗水 | 清除开裂即将脱落胶条，开裂较小未脱落不清除，将存在渗漏房间窗户全部使用耐候胶重新密封处理。 | 米 | 900 |  |  |  |
| 2 | 阳台管道根部、顶板渗水 | 拆除洗手盆后，找出洗手盆下部排水口、阳台清扫口、阳台进户处漏水点，用防水胶和堵漏王封堵，下部管根渗漏处灌浆密封处理，完工后拆除注浆栓钉，最后恢复原状。 | 间 | 110 |  |  |  |
| 3 | 卫生间管道根部渗水 | 找出卫生间清扫口漏水点用防水胶和堵漏王封堵，下部管根渗漏处灌浆密封处理，拆除注浆栓钉，最后恢复原状。拆除蹲便器后部进水管，更换蹲便器胶圈，增加管道固定支架，用堵漏王封堵后，上部地面恢复原状，用堵漏王封堵管根周圈脱落混凝土。 | 间 | 35 |  |  |  |
| 4 | 公共卫生间管道根部渗水 | 找出卫生间清扫口漏水点用防水胶和堵漏王封堵，下部管根渗漏处灌浆密封处理，拆除蹲便器后部进水管，更换蹲便器胶圈，增加管道固定支架，更换损坏脚踏阀，恢复原状。 | 处 | 16 |  |  |  |
| 5 | 北侧东山墙体渗水 | 找出渗水点，拆除开裂瓷砖后做丙纶防水处理后，聚合物砂浆抹平附两层耐碱玻纤网防止开裂，最后刮涂相近颜色的真石漆，费用包含机械台班费。 | 处 | 2 |  |  |  |
| 6 | 管道伸缩节损坏 | 拆除损坏伸缩节，更换新伸缩节。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  | ¥： （大写）： |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为44750.00元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：1年。

5.工期：20个工作日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：         年  月  日